УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

___ ___________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На проведение переговоров по выбору организации для выполнения работ по объекту:

- «Установка системы видеонаблюдения на объектах УО ГрГу им. Я. Купалы»

- 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

- Монтаж и наладка систем видеонаблюдения на объектах УО ГрГУ им. Я. Купалы: общежитие № 3 по ул. БЛК, 3; общежитие № 2 по ул. Доватора, 27, учебный корпус № 2 по пер. Доватора, 3/1, общежитие № 1 по ул. Социалистическая, 66, общежитие № 5 по ул. Лиможа, 27/1, издательский центр по ул. Телеграфная, 15.

- Количество оборудования согласно спецификации проектов:

- - шкаф телекоммуникационный настенный 15U в комплекте – 6 шт.;

- - вводный автомат 220В, 10А, 2Р – 6 шт.;

- - дин-рейка – 6 шт.;

- - шина N/PE – 6/6 шт.;

- - кабельный органайзер металлический 1 U – 12 шт.;

- - сетевой видеорегистратор на 16 каналов – 2 шт.;

- - сетевой видеорегистратор на 8 каналов – 3 шт.;

- - коммутатор на 16 портов – 2 шт.;

- - коммутатор на 8 портов – 3 шт.;

- - блок розеток со шнуром питания (на 6 розеток) – 6 шт.;

- - блок питания – 6 шт.;

- - жесткий диск HDD SATA 4 Тб – 6 шт.;

- - монитор LCD 21″ - 6 шт.;

- - ограничитель скачков напряжения (комплект грозозащиты) – 32 шт.;

- - IP видеокамера внутренняя купольная – 12 шт.;

- - IP видеокамера уличная – 32 шт.;

- - разъем RJ-45 – 152 шт.;

- - кабель витая пара cat.5e, 4*2*0.52 – 2042 м;

- - патч-корд cat.5e, 4*2*0.52, 1.5м – 44 шт.;

- - патч-корд cat.5e, 4*2*0.52, 3.0м – 12 шт.;

- - кабель-канал ПВХ 20*10 – 204 м;

- - кабель-канал ПВХ 25*16 – 223 м;

- - кабель-канал ПВХ 32*15 – 74 м;

- - кабель-канал ПВХ 40*40 – 36 м;

- - кабель-канал ПВХ 60*40 – 8 м;

- - короб металлический с крышкой 40*40 – 105 м;

- - ПВХ гофрированная труба д.20 – 115 м;

- - ПВХ гофрированная труба д.40 – 14 м;

- - Метизы (скобы, дюбели и т.п.) – 5.8 кг.

- Получить проектную документацию и ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова,11, тел.+375 (152) 750007 (Иотчик Екатерина Александровна – инженер-энергетик ООРиС).  Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Щербатюк Александр Викторович – ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

- 2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать наружное и внутреннее видеонаблюдение. Система видеонаблюдения должна поставляться и монтироваться в виде законченного устройства (комплекта) с установленным и настроенным программным обеспечением и включать в свой состав:

1. Количество видеокамер наружного и внутреннего наблюдения (определено согласованной с представителями ОВД администраций Ленинского района г. Гродно схемой).

2. Видеорегистратор на объект – из расчета количества видеокамер и объемов хранения информации в течение 30 дней на объекте.

3. Монитор – из расчета один на объект.

4. Программное обеспечение - из расчета обеспечения работы системы видеонаблюдения на объекте.

5. Блоки питания – должны обеспечивать надежную и бесперебойную работу, а при отключении основного источника электропитания обеспечить работоспособность системы видеонаблюдения не менее двух часов.

Технические характеристики видеокамер и другого оборудования системы видеонаблюдения на объектах должны соответствовать требованиям Постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о применении систем безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения» от 11.12.2012г. №1135.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- передачу видеоизображения в режиме реального времени;

- синхронизацию событий с системой единого точного времени;

- использование основного транспортного протокола передачи информации ТСР/IР;

- защищенный доступ к настройкам устройства;

- работу наружных видеокамер в диапазоне от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию в круглосуточном режиме;

- непрерывную работу оборудования при отключении основного электроснабжения на время не менее 2 часов;

- разрешение изображения видеокамер не менее 1280х1024 пикселей;

- наружные видеокамеры должны иметь инфракрасную подсветку - не менее 40 м.

Наружные камеры видеонаблюдения должны быть оснащены антивандальным термокожухом:

- из материала с низкой теплопроводностью;

- с антикоррозийным покрытием и экраном, защищающим от солнечного излучения, атмосферных осадков и низкой температуры;

- морозостойкими, эластичными уплотнителями, нагревателями термокожуха, системой ликвидации запотевания защитного стекла и предотвращения образования конденсата в защитном корпусе;

- с козырьком над стеклом термокожуха и скрытой подводкой кабелей.

Видеорегистратор с возможностью записи в формате сжатия H.264, с суммарной скоростью записи не ниже 400 к/с, с сохранением информации не менее 30 суток, с возможностью объединения изображения с разных регистраторов в общую сеть, с установкой на посту сторожа или дежурного.

Созданная система наружного видеонаблюдения должна в дальнейшем позволять подключение дополнительных видеокамер.

Состав и объемы работ –  согласно проекту.

Материалы подрядной организации.

Гарантия на монтаж: не менее 5 (пяти) лет.

Гарантия на оборудование: согласно заводу изготовителя.

3. Требования к сроку выполнения заказа.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ:

- 03 октября - 21 ноября  2016 года.

- 4. Стартовая цена заказа.

- Ориентировочная стоимость  с возможностью внесения предложений о ее снижении –40 000 (сорок тысяч) белорусских рублей  00 копеек.

- Условия оплаты –  по факту выполненных работ согласно графику платежей (приложение 1).

- Дополнительные работы, возникающие в ходе производства работ, оплачиваются согласно расчету договорной цены подрядчика, прилагаемому к договору.

- 5. Источник финансирования.

- Собственные средства.

- Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями.

- 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- -сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых техническим заданием за  подписью директора и гл. бухгалтера, заверенных печатью;

- - расчет цены  предложения согласно проекту в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ  с указанием отдельно: заработной платы, стоимости материалов и механизмов, НДС, ОХР и ОПР, ПП,   за подписью директора, заверенных печатью;

- При изменении стоимости материалов по сравнению со сметной  стоимостью, претендент обязан  представить ведомость используемых материалов.

- -заявление о наличии опыта в выполнении аналогичных работ, сопоставимых по виду и объему (не менее 3-х);

- -копия свидетельства о государственной регистрации;

- -бухгалтерская отчетность за последние - отчетные год и период;

- -справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- -справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- -отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором;

- -наличие в штате предприятия персонала, имеющего квалификационный аттестат на выполнение видов работ (услуг), согласно  проекту;

-информацию  о способности выполнить весь комплекс работ собственными силами или сведения о видах работ с привлечением субподрядных организаций;

-наличие аттестатов соответствия (лицензии) на право осуществления видов работ, согласно проекту;

- график производства работ;

- график платежей;

- -не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет.

- Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

- Наименование, юридический адрес участника.

- Цена предложения участника.

- Срок выполнения работ.

- Гарантийный срок.

- Условия оплаты за выполненные работы.

- Предложение участника, цена заказа которого превышает стартовую цену в соответствии с настоящей документацией для переговоров, отклоняется, участник отстраняется от дальнейшего участия в переговорах.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока  для  подготовки  и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Я. Купалы с запросом о разъяснении технического задания.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: 22.09.2016 до 12:00.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 22.09.2016 в 14:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

- 12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

- ГрГУ им. Я. Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

- 13. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

- В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

- 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

- Наличие отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

- В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов, при соблюдении требований, установленных письмом Министерства торговли Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 14-07/926К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение».

- 15. Порядок проведения процедуры снижения цена.

- Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, или улучшения других условий закупки предмета заказа.

В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать участники полностью соответствующие требованиям настоящей документации и определенными конкурсной комиссией, как участники, допущенные к переговорам по снижению цены.

Участник вправе не участвовать в процедуре снижения цены заказа, при этом его конкурсное предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями.

Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

Организатор (заказчик) переговоров приглашает участников, допущенных к процедуре снижения цены заказа, путем одновременного направления им приглашений.

Присутствующие на процедуре участники поочередно, в порядке, установленном организатором переговоров, заявляет об уменьшении цены своего предложения до тех пор, пока последний из участников не объявляет о том, что его цена является окончательной. Организатор переговоров вправе установить минимальный шаг уменьшения цены.

Участники, принимавшие участие в процедуре снижения цены заказа и снизившие его первоначальную цену, а также улучшившие другие условия выполнения заказа, обязаны дополнительно представить откорректированные документы, определяющие их коммерческие предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров в срок не позднее одного рабочего дня после окончания процедуры переговоров по снижению цены.

- 16. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, срок фиксации цены, гарантийный срок.

На основании п. 67 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Начальник АХУ	______________	Р.И. Касян

___ ___________ 2016 г.

Главный инженер	______________	В.И. Качанов

___ ___________ 2016 г.

Инженер-энергетик ООРиС	______________	Е.А. Иотчик

___ ___________ 2016 г.

Начальник отдела закупок	______________	В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2016 г.

Приложение № 1

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

По объекту: «Установка системы видеонаблюдения на объектах УО ГрГу им. Я. Купалы»

| Месяцы строительства: | Месяц оплаты: | Сумма: |
| --- | --- | --- |
| Октябрь 2016 г. | Октябрь 2016г. | 0 бел.руб. |
| Ноябрь2016 г. | Ноябрь 2016г. | 10 000 бел.руб. |
|  | Декабрь 2016г. | 10 000 бел.руб. |
|  | I-ый квартал 2017 г. | Оставшаяся сумма |