УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	и.о. начальника ООРиС                          О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                                   В.В. Балагаев            _

(должность)                                     (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                    О.П. Трасько      _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт ч фасада склада и гаража по ул. Гаспадарчая, 23/4-3 в г. Гродно»

(наименование объекта)

установлено, что необходимо произвести ремонт отделки стен фасада склада и гаража по ул. Гаспадарчая, 23/4-3, закладку проемов, демонтаж жалюзийных и вентиляционных решеток, замена оконных блоков, ремонт отмостки и крылец

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:                                                            _

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                             ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 и.о. начальника ООРиС                  ______________        О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                            _____________         В.В. Балагаев           _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                            ______________         О.П. Трасько           			                                       (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад |  |  |  |  |
| 1 | Устройство каркаса под облицовку фасадов композитными или алюминиевыми панелями | 100м2обл | 1 |  |
| 2 | Монтаж композитных панелей при устройстве вентилируемых фасадов | 100м2обл | 1 | Фасадная кассета МП1005/23/20 толщ. 1,0мм (цвет: RAL1020) |
| 3 | Разборка парапета из оцинкованной стали | 100м | 0,125 |  |
| 4 | Устройство покрытий парапетов из оцинкованой стали | 100 м2 | 0,075 |  |
| 5 | Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля, с двухрядным креплением шурупами | 100м | 0,26 |  |
| 6 | Разборка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,14 |  |
| 7 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,14 |  |
| 8 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 1,0875 |  |
| 9 | Кладка облицовки цоколя камнями из тяжелого бетона на портландцементном вяжужем на высоту 0,4м(1КБОЛ-МЦС-М2.06.1-2) | 100м2 | 0,044 | Камень из тяжелого бетона: 1КБОЛ-МЦС-М2.06.1-2 |
| 10 | Механическое крепление ершами | 100штдюб | 0,42 |  |
| 11 | Устройство цементно-песчаной стяжки под слив | 100м | 0,11 |  |
| 12 | Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100м2 | 0,015 |  |
| 13 | Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100м | 0,015 |  |
| 14 | Улучшенная штукатурка потолка (козырек) | 100м2 | 0,025 |  |
| 15 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (козырек) | 100м2 | 0,025 |  |
| 16 | Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную с земли | 100м2 | 0,07 |  |
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0,07 |  |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 | 100м2 | 0,07 |  |
| 19 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (крыльцо) | 100м3 | 0,007 |  |
| 20 | Устройство гидроизоляции полов в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов | 100м2 | 0,0225 |  |
| 21 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса в3,5 (крыльцо) | 100м3 | 0,00225 |  |
| 22 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона класса в7,5 (крыльцо) | 100м3 | 0,00225 |  |
| 23 | Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной (крыльцо) | 100м2 | 0,0225 | Плитка бетонная Ластрико -2 К 30.3 (305х305х30мм) |
| гараж |  |  |  |  |
| 24 | Устройство каркаса под облицовку фасадов композитными или алюминиевыми панелями | 100м2обл | 1,92 |  |
| 25 | Монтаж композитных панелей при устройстве вентилируемых фасадов | 100м2обл | 1,92 | Фасадная кассета МП1005/23/20 толщ. 1,0мм (цвет: RAL1020) |
| 26 | Разборка парапета из оцинкованной стали | 100м | 0,244 |  |
| 27 | Устройство покрытий парапетов из готовых элементов | 100 м2 | 0,15 |  |
| 28 | Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля, с двухрядным креплением шурупами | 100м | 0,19 |  |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100м2 | 0,054 |  |
| 30 | Разборка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,12 |  |

| 31 | Установка оконных блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока свыше 3,0 м2 | 100м2пло | 0,037 | Оконный блок размером 2,05х1,8м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 | 100м2 | 0,032 | Два оконных блока размером 2,0х0,8м |
| 33 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м | 100м | 0,189 |  |
| 34 | Установка отливов из оцинкованной стали | 100м | 0,31 |  |
| 35 | Кладка облицовки цоколя камнями из тяжелого бетона на портландцементном вяжужем на высоту 0,4м(1КБОЛ-МЦС-М2.06.1-2) | 100м2 | 0,095 | Камень из тяжелого бетона: 1КБОЛ-МЦС-М2.06.1-2 |
| 36 | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов | 100штдюб | 0,8 |  |
| 37 | Устройство цементно-песчаной стяжки под слив | 100м | 0,232 |  |
| 38 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 1,95 |  |
| 39 | Демонтаж металлоконструкций покрытий (решетки на стенах) | Т демонтированных конструкций | 1 |  |
| 40 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 250 мм, простых при высоте этажа до 4 м | М3кладки | 6 |  |
| 41 | Кладка стен из блоков ячеистого бетона прямоугольных толщиной 250 мм, простых при высоте этажа свыше 4 м | М3кладки | 2,55 |  |
| 42 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | Т | 0,05 |  |
| 43 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | Т | 0,4 |  |
| 44 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100м3 | 0,011 |  |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы | 1000м3 | 0,01 |  |
| 46 | Устройство гидроизоляции полов в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов | 100м2 | 0,294 |  |
| 47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0,059 |  |
| 48 | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную | 100м2 | 0,294 | Плитка бетонная тротуарная П 20.10.6 (цвет серый) |
| 49 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100м | 0,26 | Камень бортовой бетонный БРТ 100.20.8 |
| 50 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100м | 0,245 |  |
| 51 | Устройство бетонной подготовки из бетона класса в3,5 | 100м3 | 0,0044 |  |
| 52 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона класса в7,5 | 100м3 | 0,0066 |  |
| 52 | Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона класса с12/15, плоских | 100м3 | 0,03 |  |
| 53 | Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной | 100м2 | 0,035 | Плитка бетонная Ластрико -2 К 30.3 (305х305х30мм) |
| 54 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 1 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)