УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	и.о. начальника ООРиС                          О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                                   В.В. Балагаев            _

(должность)                                     (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд. ЗиС                Г.Г. Гец                     _

(должность)                                      (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                   А.В. Дембицкая      _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт по замене дверных блоков в санузлах 1-4 этажей учебного корпуса № 7 по ул. Гаспадарчая, 23 в г. Гродно»                                        _

(наименование объекта)

установлено, что дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор, по периметру коробки и  нижняя часть полотен изношена, дверные коробки перекошены, наличники повреждены (имеют сколы).           _

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение произвести текущий по замене дверных блоков в санузлах 1-4 этажей в количестве 36 штук.                                                                                                                  _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:                                                            _

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                             ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 начальника ООРиС                         ______________        О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд ЗиС           _____________         Г.Г. Гец                    _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                            ______________         А.В. Дембицкая        _                         			            (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,57 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0,1638 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 1,784 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0,272 |  |
|  | Добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к норме е69-18-4 | 100м | 0,272 |  |
|  | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,57 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,57 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100мк .бл | 1,784 |  |
|  | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние | 10шт | 0,14 |  |
|  | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м | 0,272 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,16884 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,051 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 0,051 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,051 |  |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100м | 0,16884 |  |
|  | Погрузка и вывоз строительного мусора | Т | 3 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)