УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  04  " февраля  2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                                        Р.И. Касян                _

(должность)                                 		(инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	начальника ООРиС                                                  О.П. Трасько            _

(должность)                          		      (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                                                     С.Ю. Васильев        _

(должность)                                 		    (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту ОЗиС 2 категории                 Г.Г. Гец                    _

(должность)                                     		   (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт по замене наружных дверных блоков запасных выходов в учебном корпусе №1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»     _

(наименование объекта)

установлено, что дверные блоки запасных выходов (в количестве 4 штуки) необходимо заменить, в связи  с тем, что деревяные дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор, по периметру коробки нижняя часть полотна изношена, дверные коробки перекошены, наличники повреждены (имеют сколы), двери не соответствуют нормативному сопротивлению теплопередачи                  _

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение произвести текущий ремонт по замене дверного блока деревянного на дверь из ПВХ.                                                                                                                   _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:                                                            _

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                           	 ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                     		     (подпись)          (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:           начальник ООРиС                        		______________         О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                          	    (подпись)              (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                        		__ ___________           С.Ю. Васильев        			          (должность)                         	   (подпись)               (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту ОЗиС 2 категории         ______________         Г.Г. Гец               _                         		 (должность)                                 	    (подпись)                   (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0.0735 |  |
| 2 | Разборка заполнений проемов дверных блоков ПВХ | 100м2 | 0.0291 |  |
| 3 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0.2218 |  |
| 4 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100м | 0.047 |  |
| 5 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.1026 |  |
| 6 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.1026 |  |
| 7 | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные | 10шт | 0.4 |  |
| 8 | Установка наличника из пвх | 100м | 0.0578 |  |
| 9 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 100м2 | 0.0703 |  |
| 10 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 0.0703 |  |
| 11 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная | 100м2 | 0.0666 |  |
| 12 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен | 100м2 | 0.0037 |  |
| 13 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0.0071 |  |
| 14 | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 м2 | 0.047 |  |
| 15 | Погрузка и вывоз строительного мусора | Т | 0.4 |  |

Составил:  начальник ООРиС                     ______________         О.П. Трасько    _

(должность)                           (подпись)               (инициалы, фамилия)