УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	начальник  ООРиС                                 О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                                    С.Ю. Васильев         _

(должность)                                     (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд. ЗиС                 Г.Г. Гец                    _

(должность)                                      (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                      А.В. Дембицкая       _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт части кровли и козырьков запасных выходов в учебном корпусе № 5 по ул. Ленина, 32 в г. Гродно»                                              _

(наименование объекта)

установлено, что имеются дефекты в сопряжении кровельного ковра с различными кровельными конструкциями, трещины, наличие пазух в результате отслаивания полотнищ в местах нахлесток, состояние заплат от ранее произведенных ремонтов, дефекты в местах примыканий к вертикальным плоскостям и на карнизах, механические повреждения кровельного ковра стойками и растяжками, наличие грибков, растений, мха в результате действий микроорганизмов.                                                                                                                                                    _

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение произвести текущий ремонт части кровли в учебном корпусе № 5 по ул. Ленина, 32, а именно: заменить кровельное покрытие части данного корпуса, установить дверь противопожарную в выходе на кровлю, парапетное покрытие, устройство водосточных труб.       _

.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                              _____________         Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	начальник  ООРиС                           _____________       О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                            _____________         С.Ю. Васильев         _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд ЗиС           _____________         Г.Г. Гец                    _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                            ______________         А.В. Дембицкая        _                         			            (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| Разборка |  |  |  |  |
|  | Разборка отливов | 100м | 1.595 | К_стесн.=1.2 |
|  | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев | 100м2 | 5.58 | К_стесн.=1.2 |
|  | Добавлять на каждый последующий слой сверх 3-х к норме е58-2-1 | 100м2 | 5.58 | К_стесн.=1.2 К_мех.=3 К_мат.=3 К_труд.=3 |
|  | Разборка стяжки | 100м2 | 5.58 | К_стесн.=1.2 К_мех.=0.3 К_мат.=0 К_труд.=0.3 |
|  | Разборка водосточных труб с автовышки (при высоте до верха воронки 17,5 м) | 100м | 0.35 | К_стесн.=1.2 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0.01 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
|  | Устройство цементной выравнивающей стяжки | 100м2 | 5.58 | К_стесн.=1.2 |
|  | Устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30мм | 100м шва | 3.11 | К_стесн.=1.2 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель из наплавляемых рулонных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100м | 1.317 | К_стесн.=1.2 |
|  | Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную | 100м2 | 5.58 | К_стесн.=1.2 |
|  | Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных | 100м2 | 5.58 | К_стесн.=1.2 |
|  | Устройство дополнительного слоя водоизоляционного ковра к карнизным свесам | 100м | 0.3612 | К_стесн.=1.2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2 |
|  | Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.664 | К_стесн.=1.2 |
|  | Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных и штучных материалов | 100м | 0.5652 | К_стесн.=1.2 |
|  | Смена настенных желобов в кровлях из рулонных и штучных материалов | 100м | 0.5652 | К_стесн.=1.2 |
|  | Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100м | 0.1908 | К_стесн.=1.2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.5 | К_стесн.=1.2 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 | 100м2 | 0.5 | К_стесн.=1.2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2 |
|  | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей | 100м | 3.11 | К_стесн.=1.2 |
|  | Навеска водосточных труб (эмалированные в цвет труб, диаметром 20мм) с автовышки (размер от уровня земли до верха водосточной трубы 17,5 м) | 100м | 0.525 | К_стесн.=1.2 |
|  | Грунтование наружных поверхностей стен | 100м2 | 0.213 | К_стесн.=1.2 |
|  | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню | 100м2 | 0.213 | К_стесн.=1.2 |
|  | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов | 100м2 | 0.213 | К_стесн.=1.2 |
|  | Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2 | 100м2 площади дверных блоков п | 0.01 | К_стесн.=1.2 |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.01 | К_стесн.=1.2 |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 5 | К_стесн.=1.2 |
|  | Перевозка самосвалами до 20 км | Т | 5 | К_стесн.=1.2 |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)