Форма С-1

Код по ОКУД     0501030

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)  (подпись)    (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  05.04.2017г.    № 397  в составе:

председатель комиссии:     начальник АХУ                   	 	  Р.И.Касян

(должность)                                	   (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                главный инженер-нач.ООРиС  	  В.И.Качанов

(должность)                            	  (инициалы, фамилия)

начальник  ОЭЗиС	     	   	  В.В.Балагаев

(должность)                                  	 (инициалы, фамилия)

вед.инженер ООРиС              	  И.С. Половинко

(должность)                           	  (инициалы, фамилия)

Текущий ремонт аудиторий  107, 214,311,405,407 учебного корпуса №3

по БЛК,5  в г.Гродно

(наименование объекта)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования  аудиторий  учебного корпуса №3 по БЛК,5  выявлено, что дверные блоки, пол, потолок, стены   физически и морально устарели и нуждаются в текущем ремонте.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

Председатель комиссии:

Начальник АХУ   					Р.И. Касян

Члены  комиссии:

Главный инженер-нач.ООРиС 			В.И. Качанов

Начальник  ОЭЗиС					В.В. Балагаев

Вед.нженер ООРиС 				И.С. Половинко

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Аудитория 107 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных дверных блоков | 100м2 | 0,02 |  |
| 2 | Установка дверного блока 2,1*0,9деревянного на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м.2 Дверь деревянная, с порогом, облицованная шпоном, однопольная, глухая с наплавом, щитовая | 100м2 проема | 0,0189 |  |
| 3 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 2м2 | 100м2 проемов | 0,0189 |  |
| 4 | Демонтаж умывальника | шт. | 1 |  |
| 5 | Устройство гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу | 100м2 | 0,05 |  |
| 6 | улучшенное окрашивание откосов дверей с полной подготовкой поверхности | м2 | 2,5 |  |
| 7 | Улучшенная окраска стен | м2 | 72,8 |  |
| 8 | Улучшенная окраска потолков | м2 | 40,9 |  |
| 9 | Улучшенная окраска пола из дсп | м2 | 43,0 |  |
| 10 | Окраска откосов окон | м2 | 5,85 |  |
| 11 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм глубиной до 20мм | 100м | 0,01 |  |
| 12 | заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм глубиной до 20мм | м. | 33,6 |  |
| 13 | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза | 100м2 | 0,0571 |  |
| 14 | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза | 100м2 | 0,0216 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону площадью до 10м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,025 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки потолков площадью до 10м2 толщ. слоя до 20мм | 100м2 | 0,025 |  |
| 17 | Строительный мусор | т | 0,8 |  |
| 18 | установка вентиляционных решеток | шт. | 4 |  |
| 19 | Грунтование стен СТ-16 1раз | м2 | 72,8 |  |
|  | Аудитория 214 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных дверных блоков | 100м2 | 0,02 |  |
| 2 | Установка дверного блока 2,1*0,9деревянного на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м.2 Дверь деревянная, с порогом, облицованная шпоном, однопольная, глухая с наплавом, щитовая | 100м2 проема | 0,0189 |  |
| 3 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 2м2 | 100м2 проема | 0,0189 |  |
| 4 | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки | 100м2 | 0,0089 |  |
| 5 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,052 |  |
| 6 | улучшенное окрашивание откосов дверей | м2 | 2,5 |  |
| 7 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами | м2 | 54,7 |  |
| 8 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами | м2 | 26,8 |  |
| 9 | Отделка поверхности потолков из сборных плит под окраску | 100м2 | 0,268 |  |
| 10 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за 1 раз | 100м2поверхн. | 0,268 |  |
| 11 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм глубиной до 20мм | м | 1,0 |  |
| 12 | заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм глубиной до 20мм | м | 10,5 |  |
| 13 | Окраска откосов окон | м2 | 3,38 |  |
| 14 | Грунтование стен СТ-16 за 1раз | м2 | 54,7 |  |
| 15 | Улучшенная окраска пола деревянного | м | 28,14 |  |
| 16 | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза | 100м2 | 0,0333 |  |
| 17 | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза | 100м2 | 0,013 |  |
| 18 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно - известковым раствором площадью до 10м2 толщиной слоя до 20мм | м2 | 1,5 |  |
| 19 | Строительный мусор | т | 0,8 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки потолков площадью до 10м2 толщ. слоя до 20мм | 100м2 | 0,025 |  |

|  |  | Аудитория 311 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Демонтаж деревянных дверных блоков | 100м2 | 0,02 |  |
| 2 |  | Установка дверного блока 2,1*0,9деревянного на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м.2 Дверь деревянная, с порогом, облицованная шпоном, однопольная, глухая с наплавом, щитовая. | 100м2 проема | 0,0189 |  |
| 3 |  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 2м2 | 100м2 проема | 0,0189 |  |
| 4 |  | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки | 100м2 | 0,0089 |  |
| 5 |  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,1 |  |
| 6 |  | улучшенное окрашивание откосов дверей | м2 | 2,5 |  |
| 7 |  | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами | м2 | 65,47 |  |
| 8 |  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами | м2 | 37,0 |  |
| 9 |  | Отделка поверхности потолков из сборных плит под окраску | м2 | 37,0 |  |
| 10 |  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за 1 раз | м2 | 37,0 |  |
| 11 |  | Окраска откосов окон | м2 | 3,4 |  |
| 12 |  | Грунтование стен СТ-16 за 1раз | м2 | 65,47 |  |
| 13 |  | Ремонт штукатурки потолков площадью до 10м2 толщ. слоя до 20мм | м2 | 0,02 |  |
| 14 |  | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза | 100м2 | 0,0333 |  |
| 15 |  | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза | 100м2 | 0,0128 |  |
| 16 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно - известковым раствором площадью до 10м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,015 |  |
| 17 |  | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм глубиной до 20мм | 100м | 1,0 |  |
| 18 |  | заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм глубиной до 20мм | 100м | 10,5 |  |
| 19 |  | Строительный мусор | т | 1,7 |  |
|  |  | Аудитория 405 |  |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных дверных блоков |  | 100м2 | 0,04 |  |
| 2 | Установка дверного блока 2,1*0,9 деревянного на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м.2 Дверь деревянная, с порогом, облицованная шпоном, однопольная, глухая с наплавом, щитовая |  | 100м2 проема | 0,038 |  |
| 3 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 2м2 |  | 100м2 проема | 0,038 |  |
| 4 | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки |  | 100м2 | 0,0178 |  |
| 5 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов |  | 100м | 0,1 |  |
| 6 | улучшенное окрашивание откосов дверей |  | м2 | 5,0 |  |
| 7 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами |  | м2 | 111,7 |  |
| 8 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами |  | м2 | 92,2 |  |
| 9 | Отделка поверхности потолков из сборных плит под окраску |  | 100м2 | 0,922 |  |
| 10 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за 1 раз |  | 100м2 | 0,922 |  |
| 11 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм глубиной до 20мм |  | м | 2,0 |  |
| 12 | заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм глубиной до 20мм |  | м | 20,5 |  |
| 13 | Окраска откосов окон |  | м2 | 7,0 |  |
| 14 | Грунтование стен СТ-16 за 1раз |  | м2 | 111,7 |  |
| 15 | Разборка деревянных плинтусов |  | м.п. | 43,3 |  |
| 16 | Устройство плинтуса поливинилхлоридных с креплением шурупами |  | м.п. | 43,3 |  |
| 17 | Разборка покрытий пола из ДСП |  | м2 | 92,2 |  |
| 18 | Устройство покрытий пола из ламинированных панелей |  | м2 | 92,2 |  |
| 19 | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза |  | 100м2 | 0,0976 |  |
| 20 | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза |  | 100м2 | 0,0128 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно - известковым раствором площадью до 10м2 толщиной слоя до 20мм |  | м2 | 1,5 |  |
| 22 | Строительный мусор |  | т | 0,8 |  |
| 23 | Ремонт штукатурки потолков площадью до 10м2 толщ. слоя до 20мм |  | 100м2 | 0,025 |  |
|  |  | Аудитория 407 |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж деревянных дверных блоков | 100м2 | 0,02 |  |
| 2 |  | Установка дверного блока 2,1*0,9деревянного на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м.2 Дверь деревянная, с порогом, облицованная шпоном, однопольная, глухая с наплавом, щитовая | 100м2 проема | 0,0189 |  |
| 3 |  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной при площади проема до 2м2 | 100м2 проема | 0,0189 |  |
| 4 |  | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки | 100м2 | 0,0089 |  |
| 5 |  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,052 |  |
| 6 |  | улучшенное окрашивание откосов дверей | м2 | 2,5 |  |
| 7 |  | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами | м2 | 55,51 |  |
| 8 |  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами | м2 | 27,0 |  |
| 9 |  | Отделка поверхности потолков из сборных плит под окраску | 100м2 | 0,27 |  |
| 10 |  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за 1 раз | 100м2поверхн. | 0,27 |  |
| 11 |  | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм глубиной до 20мм | м | 1,0 |  |
| 12 |  | заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50мм глубиной до 20мм | м | 10,5 |  |
| 13 |  | Окраска откосов окон | м2 | 3,38 |  |
| 14 |  | Грунтование стен СТ-16 за 1раз | м2 | 55,51 |  |
| 15 |  | Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе | м2 | 7,8 |  |
| 16 |  | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза | 100м2 | 0,038 |  |
| 17 |  | окрашивание масляными красками ранее окрашенных поверхностей труб за 2 раза | 100м2 | 0,013 |  |
| 18 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно - известковым раствором площадью до 10м2 толщиной слоя до 20мм | м2 | 1,5 |  |
| 19 |  | Строительный мусор | т | 0,8 |  |
| 20 |  | Ремонт штукатурки потолков площадью до 10м2 толщ. слоя до 20мм | 100м2 | 0,027 |  |

Примечание: в смету включить погрузку и вывоз строительного мусора.

Составил:    ведущий  инженер  ООРиС    ________     И.С. Половинко